OSI模型

应用层（Application）：直接为端用户服务，提供各类应用过程的接口和用户接口

表示层（Presentation）：使应用层可以根据其服务解释数据的含义。通常包括数据编码的约 定、本地句法的转换。诸如：JPEG，ASCII，GIF，DES，MPEG等

会话层（Session）：负责管理远程用户或进程间的通信，通常包括通信控制、检查点设置、重 建中断的传输链路、名字查找和安全验证服务

传输层（Transport）：实现发送端和接收端的端到端的数据分组传送，负责保证实现数据包无 差错、按顺序、无丢失和无冗余的传输。其服务访问点为端口。代表性协议有：TCP

网络层（Network）：属于通信子网，通过网络连接交换传输层实体发出的数据。它解决的是 路由选择、网络拥塞、异构网络互联的问题

数据链路层（DataLink）：建立、维持和释放网络实体之间的数据链路，这种数据链路对网络 层表现为一条无差错的信道。它通常把流量控制和差错控制合并在一起

物理层（Physical）：通过一系列协议定义了通信设备的机械的、电气的、功能的、规程的特 征。

TCP/IP协议族

应用层 TCP/IP的应用层大致对应于OSI模型的应用层和表示层，应用程序通过本层协议利用网络

FTP（FileTransportProtocol，文件传输协议）是网络上两台计算机传送文件的协议，是通过 Internet把文件从客户机复制到服务器上的一种途径

TFTP（TrivialFileTransferProtocol，简单文件传输协议）是用来在客户机与服务器之间进行 简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP协议设计的时候是进行小文件 传输的，因此它不具备通常的FTP的许多功能，它只能从文件服务器上获得或写入文件，不能列出目 录，也不进行认证。它传输8位数据

DNS解析域名

传输层

TCP/IP的传输层大致对应于OSI模型的会话层和传输层，主要包括TCP和UDP，这些协议负责 提供流控制、错误校验和排序服务。所有的服务请求都使用这些协议

网际层

TCP/IP的网际层对应于OSI模型的网络层

网络接口层

TCP/IP的网络接口层大致对应于OSI模型的数据链路层和物理层，TCP/IP协议不包含具体的物 理层和数据链路层，只定义了网络接口层作为物理层的接口规范。网络接口层处在TCP/IP协议的最 底层，主要负责管理为物理网络准备数据所需的全部服务程序和功能。该层处理数据的格式化并将 数据传输到网络电缆，为TCP/IP的实现基础

错题:

交换机有多种，共同的特点都是根据某种标识把输入数据包交换到输出端口。以太网交换机根 据MAC地址进行交换：帧中继交换机根据虚电路号DLCI进行交换：Internet中使用的三层交换机根 据IP地址进行转发，并根据MAC地址进行交换：ATM交换机根据虚电路标识VPI和VCI进行交换

ASCII即美国信息互换标准代码，是一种基于拉丁字母的一套电脑编码系统。SMTP传输的邮件 报文采用的就是这种编码。

PNP即即插即用技术，是系统自动侦测周边设备和板卡并自动安装设备驱动程序，做到插上就 能用，无须人工干预。

在HTTP协议中，GET可以用于获取一个指定页面内容；而HEAD用户获取头部信息；POST可以 请求服务器接收包含在请求中的实体信息，可以用于提交表单，向新闻组、BBS、邮件群组和数据库 发送消息

IP地址补

所谓IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。

这个地址分为网络号和 主机号两部分

网络号标识一个网络，一般网络号由互联网络信息中心统一分配

主机号用来标识 网络中的一个主机，它一般由网络中的管理员来具体分配

网络号部分所占字长就直接决定了整个互联网可以为多 少个网络分配IP地址；

主机号部分所占字长也直接决定了所包含网络中最大的主机数

由于 整个互联网所包含的网络规模可能比较大，也可能比较小，设计者最后聪明地选择了一种灵活的方 案：将IP地址划分成不同的类别，每一类具有不同的网络号位数和主机号位数

子网掩码

网络需求分析

- 网络的功能要求

（2）网络的性能要求

（3）网络运行环境的要求

（4）网络的可扩充性和可维护性要求

网络设计

考虑：可用性、可靠性、可恢复性、适应性、可伸缩性

层次化网络设计

常见网络命令

综合布线系统

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进 过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同

错题：

帧中继是在X.25协议的基础上发展起来的面向可变长度帧的数据传输技术，它减少X．25的一些 流量和差错控制过程，相对X.25来说，通信开销少，传输速度更快。 DDN是数字数据网的简称，是一种我们平时所说的专线上网方式，它将数万、数十万条以光缆 为主体的数字电路，通过数字电路管理设备，构成一个传输速率高、质量好，网络延时小，全透 明、高流量的数据传输基础网络。租用DDN比租用帧中继虚电路的费用要低。 相对DDN来说，帧中继具有更灵活的方式来支持突发式通信